反应进料泵P-3102A/B操作规程

1 概述

为了回收反应生成油从热高分至热低分的压力能，降低装置的能耗，本装置的进料泵A泵采用了电机和液力透平泵共同驱动，机组采用单边布置方案,即泵位于机组的一端,电机及透平布置在泵的同一侧,泵、透平及电机转速相同工作转速2980rpm。

泵/液力透平采用API 610之BB5型式，为多级双壳、径向剖分、两端支撑式结构。如下图：

液力透平外壳为圆筒形结构，进出口轴向分布在筒体两端，机械密封和轴承部件分置于两端，轴承采用外置油站强制油润滑；按工况匹配设计的叶轮、导叶及过流部件，能较好适应高压、易汽化介质的特殊性，提高转子工作稳定性；轴向力平衡装置置于进口侧，自动平衡转子同向布置产生的较大轴向力；转子轴系采用刚性轴设计，增加轴的强度和刚度，提高转子的抗外界干扰能力，增加液力透平运行的可靠性和稳定性。

B泵由嘉利特荏原公司制造。

2  P3102A-HT技术参数

|  | 反应进料泵 | 液力透平 |
| --- | --- | --- |
| 型号： | 150HTD-370×8 | 100HTD-300×7T |
| 介质： | 重蜡油 | 热高分油 |
| 操作温度： | 150℃ | 220℃ |
| 密度〔操作温度下〕： | 0.8473 | 0.7395 |
| 粘度〔操作温度下〕： | 2.1(cP)在150℃下 | --- |
| 正常流量： | 253m³/h | 245m³/h |
| 额定流量： | 280m³/h | 245m³/h |
| 入口压力： | 0.2-1.2Mpa | 10.78Mpa |
| 出口压力： | 12.82Mpa | 2.548Mpa |
| 扬程： | 1520m | -1136m |
| NPSH（a）： | 15m | --- |
| 转速： | 2980rpm | 2980rpm |
| 效率： | 71% | 66% |
| 轴功率（额定点）： | 1384KW | --- |

2.1  P3102B技术参数

| 型号： | 200×150（A）DCS9M |
| --- | --- |
| 介质： | 重蜡油 |
| 操作温度： | 150℃ |
| 密度〔操作温度下〕： | 0.8473 |
| 粘度〔操作温度下〕： | 2.1(cP)在150℃下 |
| 正常流量： | 253m³/h |
| 额定流量： | 280m³/h |
| 入口压力： | 0.2-1.2Mpa |
| 出口压力： | 12.82Mpa |
| 扬程： | 1520m |
| NPSH（a）： | 15m |
| 转速： | 2980rpm |
| 效率： | 71.5% |
| 轴功率（额定点）： | 1265KW |

2.2  电机技术参数

|  | P3102A-HT | P3102B |
| --- | --- | --- |
| 型号： | YAKS6301-2W | YAKS560-2 |
| 电压： | 6000V | 6000V |
| 额定功率： | 1600KW | 1600KW |
| 效率 |  | 95.5% |
| 功率因数 |  | 0.88 |
| 额定电流 |  | 183A |
| 同步转速： |  | 3000rpm |
| 防爆等级： | ExeIIT3 | ExeIIT3 |
| 防护等级： | IP55 | IP55 |
| 绝缘等级： | F | F |

2.3  润滑系统技术参数

|  | P3102B |
| --- | --- |
| 工作介质 | ISO VG46透平油 |
| 工作压力 | 0.2Mpa |
| 工作流量 | 63L/min |
| 供油温度 | ≤40℃,≥20℃ |
| 回油温度 | ≤50℃ |
| 油箱容积 | 1000L |
| 螺杆泵 | SNH80R46U8W,77L/min,1.0Mpa |
| 电动机 | YB2-100L2-4B3W,3KW,1450rpm,dIICT4,IP55 |
| 冷却器 | GLL3-7,7㎡ |
| 冷却水 | 水耗量6.0m³/h,进水温度≤32℃,进水压力0.42Mpa |
| 过滤器 | 25μm |
| 电加热器 | 6KW,380V/50HZ,dIICT4,IP55,恒温控制 |

此时状态 进料泵处于空气状态、隔离，机、电、仪及辅助系统准备就绪

此时状态 进料泵处于空气状态、隔离，机、电、仪及辅助系统准备就绪

3  启泵前的常规检查

班 [    ]  确认泵、电机、透平安装完毕，完工验收单签字完毕

班 [    ]  确认电机空试合格，转向正确。完工验收单签字完毕

班 [    ]  确认电机已送电，有送电回执单

班 [    ]  确认机泵各部分紧固符合要求

内 [    ]  确认缓冲罐（D3102）液位60～70%

内 [    ]  确认关闭泵出口调节阀FV10603A

外 [    ]  确认最小流量线调节阀连通线关闭

外 [    ]  确认最小流量线调节阀前后排凝阀关闭

外 [    ]  确认消防设施完备

内 [    ]  确认联锁系统试验合格

内 [    ]  确认与DCS系统相连仪表联校完好

外 [    ]  确认设备及管线保温完好

外 [    ]  确认泵入口过滤器安装完毕

外 [    ]  确认进料泵排凝完毕

4  投用冷却系统

外 [    ]  确认循环冷却水引至泵供水总阀前

外 [    ]  确认水站软化水已经引至总阀前

外 [    ]  确认伴热线已经投用

外 [    ]  打开循环冷却水去水站换热器供回水阀

外 [    ]  打开循环冷却水去油站冷却器供回水阀

外 [    ]  打开循环冷却水去电机供回水阀

外 [    ]  打开软化水去密封冷却器供回水阀

外 [    ]  确认冷却水在以上各分支流动通畅

5  投用润滑系统

外 [    ]  确认润滑油管线冲洗完毕

外 [    ]  确认油箱干净，并加入足量合格润滑油(VG46)

外 [    ]  确认润滑油箱液位正常

外 [    ]  确认投用润滑油系统的现场压力表及温度计、及各种联锁仪表

外 [    ]  润滑油路流程正确

外 [    ]  确认油温正常

外 [    ]  启动润滑油泵

内 [    ]  确认润滑油总管压力0.2～0.3Mpa

外 [    ]  打开过滤器、油冷器及管线上的放空阀排气

外 [    ]  排气完毕关闭放空阀

外 [    ]  确认润滑点压力、回油正常

外 [    ]  确认润滑油过滤器压差正常＜0.1Mpa

外 [    ]  轴头泵(P3102B)灌泵正常

6  机泵盘车

外 [    ]  确认盘车均匀灵活无卡涩现象

7  灌泵

外 [    ]  打开泵入口阀

外 [    ]  打开泵体排气阀

外 [    ]  确认泵体内气体已排净

外 [    ]  灌泵同时,开大机体重污油线阀门进行暖泵

外 [    ]  关闭泵体排气阀

外 [    ]  关闭泵出口去重污油线阀门

外 [    ]  全开泵出口最小流量调节阀

外 [    ]  确认平衡管压力正常

外 [    ]  确认密封无泄漏

此时状态 机泵启动准备工作完毕

8  启动条件确认

内 [    ]  确认无停泵信号

内 [    ]  将泵出口流量低低（三取二）联锁停泵信号置于旁路

内 [    ]  按P3102联锁复位按钮

内 [    ]  确认启泵条件满足

9  启动机泵

9.1 启动电机

班 [    ]  通知调度准备开泵，联系电气专业，给电机送电

外 [    ]  关闭预热线两道手阀

外 [    ]  确认打开最小流量调节阀及全开上下游阀

内 [    ]  开最小流量线调节阀100%

外 [    ]  确认泵出口手阀全关

外 [    ]  联系操作室室内操作员，准备现场启动电机

内 [    ]  开最小流量线调节阀100%

外 [    ]  按电机启动按钮,启动机泵

外 [    ]  确认电流正常

外 [    ]  确认泵平稳运行无杂音、密封无泄漏

外 [    ]  确认泵出口压力正常

外 [    ]  确认电机转动

外 [    ]  如果出现下列情况立即停电机：

[    ]  异常泄漏；

[    ]  异常振动；

[    ]  异常声音；

[    ]  火花；

[    ]  电流持续不下降

此时状态 进料泵启动，处于运行状态

9.2 开泵后的检查确认

1)  泵的检查

外 [    ]  确认泵出压力正常

外 [    ]  确认泵轴振动值≯85μm

外 [    ]  确认泵无异常噪音

外 [    ]  确认润滑油无泄漏

外 [    ]  确认机械密封无泄漏（机械密封漏量≯10滴/分钟）

外 [    ]  确认泵法兰无泄漏

2)  电动机检查

外 [    ]  确认电机轴承温度正常

外 [    ]  确认振动正常

外 [    ]  确认电机无异响

外 [    ]  确认电机电流不超标

3)  润滑油主辅油泵的切换(P3102-B)

外 [    ]  确认润滑油总管压力值正常

外 [    ]  确认轴头泵运转正常

外 [    ]  按下辅油泵停泵按钮

外 [    ]  确认辅油泵停止运转

外 [    ]  辅油泵投用自动控制

外 [    ]  确认停泵后润滑油总管压力值正常

工艺系统的确认

内 [    ]  确认泵入口压力稳定

外 [    ]  确认泵出口压力正常（12.82MPa）

外 [    ]  确认管线法兰无泄漏情况

外 [    ]  若发现流量不正常，则进行以下方面的检查和确认：

[    ]  泵体出、入口阀泄漏情况

[    ]  出口最小流量控制阀漏量情况

[    ]  泵入口过滤网堵塞情况

[    ]  密封泄漏情况

[    ]  泵的排凝口和排气口泄漏情况

注意：泵在最小流量下长时间工作是不理想的，一段时间后首级叶轮可能发生气蚀现象。（建议小于20分钟）

9.3 并入工艺系统

1)  打开出口截止阀

外 [    ]  完全打开出口截止阀

外 [    ]  确认出口截止阀打开

2)  打开出口电动阀

内 [    ]  在辅操台复位打开出口电动阀

外 [    ]  确认出口电动阀打开

3)  打开出口切断阀

内 [    ]  在辅操台复位打开出口总管电磁切断阀

外 [    ]  确认出口总管电磁切断阀打开

4)  打开出口调节阀

内 [    ]  逐步打开出口调节阀

内 [    ]  逐步关闭最小流量线调节阀

内 [    ]  关闭后的最小流量线投用自动状态

注意：出口调节阀和最小流量线调节阀相互配合，一开一关，尽量避免大的流量波动

9.4  最终检查和确认

班 [    ]  确认泵入口截止阀全开

班 [    ]  确认泵出口截止阀开

班 [    ]  确认泵出口压力12.82MPa

班 [    ]  确认泵出口流量214t/h

班 [    ]  确认轴头泵(P3102B)运行正常

班 [    ]  确认润滑油总管压力＞0.12MPa

班 [    ]  确认电机前轴承回油温度＜85℃

班 [    ]  确认电机后轴承回油温度＜85℃

班 [    ]  确认密封冲洗液温度＜60℃

班 [    ]  确认泵振动值≯85μm

班 [    ]  泵轴承温度≯65℃

班 [    ]  机械密封漏量≯10滴/分钟

班 [    ]  电动机的电流不大于额定电流

班 [    ]  确认泵出口最小流量调节阀在自动状态

班 [    ]  确认排凝口阀门关闭且无泄漏

班 [    ]  确认动静密封点无泄漏

班 [    ]  确认泵正常运行

班 [    ]  将泵出口流量低低（三取二）停泵联锁投用

此时状态 进料泵启动完毕，处于稳定工作状态

10  反应进料泵的停运

10.1  正常停运泵

1)  从工艺系统中切除反应进料泵

班 [    ]  接到停泵命令

外 [    ]  通知操作室室内操作员准备停泵

外 [    ]  确认最小流量线调节阀上下游手阀为开启状态

内 [    ]  将联锁停F3101信号置于旁路

内 [    ]  逐步打开最小流量调节阀保证泵出口流量≮120t/h

外 [    ]  逐步关闭出口调节阀

外 [    ]  确认出口调节阀完全关闭

2)  停反应进料泵

外 [    ]  按电机“停止”按钮

外 [    ]  确认电机停转

外 [    ]  确认出口电动阀联锁关闭

外 [    ]  确认泵出口电磁切断阀联锁关闭

外 [    ]  确认泵出口压力降至正常（约是泵入口压力）

启动辅油泵

外 [    ]  确认在轴头泵(P3102B)停转之后辅油泵自启动

外 [    ]  确认润滑油总管压力正常

10.2  停辅助系统

10.2.1  热备用状态

1)  投用预热线

外 [    ]  盘车一周，确认灵活无卡涩

外 [    ]  全开暖泵线第一道阀

外 [    ]  稍开暖泵线第二道阀

外 [    ]  确认预热线畅通

2)  停润滑油系统

外 [    ]  确认泵轴承温度≯50℃

外 [    ]  确认电机轴承温度≯50℃

外 [    ]  停辅润滑油泵

班 [    ]  联系电气专业辅油泵电机停电

外 [    ]  确认辅油泵电机停电

注意：润滑油系统在停泵后继续跑油一小时

3)  泵的检查和确认

外 [    ]  确认泵无自转

外 [    ]  确认泵冷却水系统畅通

注意：1、预热的升温速度应≯50℃/h 2、暖泵时循环冷却水、冲洗油必须通入防止高温损坏内部零件 3、预热升温过程中，每30分钟盘车一次，防止轴受热弯曲 4、预热时若运转泵抽空，应停止预热。

此时状态

进料泵处于热备用状态

10.2.2  送检修状态

1)  停润滑油系统

外 [    ]  确认泵轴承温度≯50℃

外 [    ]  确认电机轴承温度≯50℃

外 [    ]  停润滑油泵

班 [    ]  联系电气专业给油泵电机停电

外 [    ]  确认油泵电机停电

注意：润滑油系统在停泵后继续跑油一小时

2)  停冷却水系统

外 [    ]  确认泵体温度降低到≯80℃。

外 [    ]  关闭循环冷却水去水站换热器供回水阀

外 [    ]  关闭循环冷却水去油站冷却器供回水阀

外 [    ]  关闭循环冷却水去电机供回水阀

外 [    ]  关闭软化水去密封冷却器供回水阀

外 [    ]  确认冷却水在以上各分支流动通畅

从系统隔离

外 [    ]  关闭泵入口截止阀

外 [    ]  确认泵出口截止阀关闭

外 [    ]  确认泵出口电动阀关闭

外 [    ]  确认泵出口切断阀关闭

外 [    ]  泵最小流量线调节阀上、下游手阀关闭

泵的排空

外 [    ]  打开泵入口排凝阀，放净管线存油

外 [    ]  打开泵出口排凝阀，放净管线存油

外 [    ]  打开泵最小流量线排凝阀，放净管线存油

外 [    ]  打开泵体排凝阀，放净泵体存油

外 [    ]  放完存油以后关闭各排凝阀

盲板隔离

外 [    ]  确认泵入口过滤器靠近泵体一侧法兰加盲板

外 [    ]  确认泵出口靠近泵体一侧法兰加盲板

外 [    ]  确认泵体隔离完毕，具备检修条件

停机状态最后确认

班 [    ]  确认泵已与系统完全隔离

班 [    ]  确认电动机断电

班 [    ]  确认冷却水系统停（冬季按照防冻凝要求处理）

班 [    ]  确认泵体内排空

此时状态 进料泵具备检修条件

班 [    ]  确认泵具备检修条件

10.3 紧急停泵

外 [    ]  确认泵电机已停

外 [    ]  确认泵出口电动阀、调节阀、切断阀关闭

外 [    ]  确认辅油泵自启(P3102B)

外 [    ]  确认F3101熄火

外 [    ]  按正常停泵后步骤处理

注意：1、启动泵，通过泵的最小流量控制来调节流量，直至压力稳定 2、在启动后的一个小时，要频繁地检查入口压力以确保操作有足够压力 3、不要进行关死点操作或进行无液体空运转 4、泵输送液体温度降低到≯80℃，冷却水、密封急冷蒸汽才能停止

3  反应进料泵切换

此时状态 稳定工作状态，备用泵处于隔离状态、机、电、仪及辅助系统准备就绪

3.1  启动备用泵

外 [    ]  按开泵程序启动备用泵

外 [    ]  确认备用泵润滑正常

外 [    ]  确认备用泵冷却系统正常

外 [    ]  确认备用泵密封系统正常

内 [    ]  控制进料量平稳

外 [    ]  确认电流正常

外 [    ]  确认泵运转正常

内 [    ]  确认泵各参数正常

此时状态 运行泵处于稳定状态，备用泵已启动

11.1  启动备用泵

外 [    ]  按开泵程序启动备用泵

外 [    ]  确认备用泵润滑正常

外 [    ]  确认备用泵冷却系统正常

外 [    ]  确认备用泵密封系统正常

内 [    ]  控制进料量平稳

外 [    ]  确认电流正常

外 [    ]  确认泵运转正常

内 [    ]  确认泵各参数正常

此时状态 运行泵处于稳定状态，备用泵已启动

11.2  两泵切换

外 [    ]  逐渐开大备用泵出口手阀至100%，同时逐渐关小运行泵出口手阀至0%

内 [    ]  同时逐渐开大运行泵的最小流量线，关小备用泵的最小流量线

内 [    ]  确认备用泵出口流量正常

内 [    ]  控制进料量平稳

外 [    ]  确认备用泵运行正常

注意 切换过程中 备用泵需要开出口阀时，外操听从内操指挥 调整各泵出入口阀开度时，内操要做到迅速准确保证切换平稳，泵不憋压 投用液力透平要和内操联系，确保高分液面透平运行平稳

11.3  运行泵停运

班 [    ]  接到停泵命令

外 [    ]  按停泵程序停用运行泵

此时状态 备用泵运转正常，原运转泵停运完毕

状态卡

状态确认：

班 [    ]  确认备用泵出口流量正常

班 [    ]  确认原运转泵已停电

班 [    ]  确认两泵切换完毕

12  液力透平操作法

12.1  启动前检查

内 [    ]  确认装置运行平稳，已达到设计进料量，D3103液位正常

外 [    ]  确认P3102A运转平稳

外 [    ]  确认液力透平及进出口管线、连接法兰完好

外 [    ]  确认透平进出口阀门关闭

外 [    ]  确认环境卫生清洁

外 [    ]  确认透平各处温度计、压力表齐全好用

外 [    ]  确认入口过滤网及密封冲洗过滤网清洁

外 [    ]  确认离合器完好

外 [    ]  确认超速跳闸机构完好

外 [    ]  投用润滑系统,投用密封油系统

外 [    ]  确认离合器和变速齿轮箱内润滑油油位正常，油质合格

外 [    ]  盘车检查灵活无卡涩现象

外 [    ]  打开透平排净凝液（杂质）

外 [    ]  关闭透平进出口管线及透平高点放空和低点排凝

12.2  灌透平

外 [    ]  缓慢打开透平出口阀引热低分油灌透平

注意 1、开阀引油、引压对透平进行灌机要缓慢，防止透平倒转 2、任何时候不得在关闭出口情况下充液和启动，防止液力透平超压发生事故 3、若透平筒体上下温差大于30℃,可稍开筒体排油阀均衡筒体温度

外 [    ]  确认透平筒体上下温差≯30℃

外 [    ]  确认灌泵完毕

12.3  启动前准备工作

内 [    ]  D3103液位投自动

内 [    ]  透平调节阀LV11101C打手动位置关闭

外 [    ]  全开透平调节阀LV11101C上下游阀

注意 防止机械密封的反向压力过高导致密封面损坏

内 [    ]  确认无停透平信号

内 [    ]  按P3102-HT联锁复位按钮

内 [    ]  确认启动透平条件满足

12.4  启动透平

外 [    ]  开启冲转线冲动转子

内 [    ]  将调节阀LV11101C开至50%

注意 当转子转动后，暂停开阀，检查透平运行情况。但低速下时间不得太长

外 [    ]  确认透平运转良好，无异常杂音

外 [    ]  确认密封无泄漏

外 [    ]  确认轴承温度正常，轴承振动正常

外 [    ]  确认全开进料线手阀

外 [    ]  联系内操继续开大调节阀LV11101C提速

外 [    ]  确认透平转速与P3102A转速同步

外 [    ]  确认自动离合器挂档

外 [    ]  确认电机电流下降，则透平挂档正常

外 [    ]  确认各供油点供油正常

外 [    ]  确认各冷却水正常

外 [    ]  确认轴承及单向离合器温度正常

外 [    ]  确认振动情况≯85μm

外 [    ]  确认轴向位移在±0.6mm

外 [    ]  确认透平转速≯3150rpm,否则停机

外 [    ]  确认进料量正常

12.5  透平正常停机

外 [    ]  确认P3102A运转正常

外 [    ]  逐渐关小液力透平调节阀LV11101C直至液力透平停止运转

注意 内操要盯紧仪表，及时调整LV11101A/B，防止D3103液面超高

外 [    ]  确认透平停止运转

外 [    ]  关闭调节阀上下游阀

内 [    ]  关闭透平入口切断阀XV10604

外 [    ]  关闭透平出口阀

外 [    ]  打开液力透平筒体重污油线阀

外 [    ]  确认排净凝液

外 [    ]  关闭液力透平排凝

外 [    ]  确认液力透平入口阀严密

注意 如果液力来透平入口阀门内漏，须打开出口撤压，防止液力透平憋压损坏内部构件

外 [    ]  盘车3~5圈

外 [    ]  确认轴承温度降低至常温

外 [    ]  停止润滑油供油

12.6  透平紧急停机

外 [    ]  确认透平转速回零

外 [    ]  确认切断阀XV10604、调节阀LV11101C关闭

外 [    ]  按正常停透平后步骤处理

13  常见问题及处理

| 现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵出口无流量或流量小 | 泵反转 | 检查电机转向 |
|  | 泵抽空 | 重新灌泵、排净泵内空气 |
|  | 吸入管串入气体或蒸汽 | 关闭蒸汽及吹扫的阀门 |
|  | 最小流量线流量过大 | 调整最小流量线流量 |
|  | 压头过高 | 检查出口管线路是否畅通 |
|  | 泵运转未达到额定转速 | 联系电工做好处理，检查电压 |
|  | 仪表故障 | 联系仪表检查或修理 |
|  | 入口管阻塞（含入口过滤器阻塞） | 停泵清扫 |
|  | 叶轮上有异物堵塞 | 停泵检查处理 |
|  | 叶轮损坏或破裂 | 停泵更换叶轮 |
|  | 汽蚀 | 检查装置汽蚀余量 |
|  | 流程不通 | 检查流程 |
|  | 密封泄漏严重 | 停泵更换密封 |
|  | 泵体口环磨损 | 停泵、检查间隙，修理或更换 |
| 电机超负荷运转 | 介质黏度大 | 检查设计是否合理 |
|  | 转动部分与静止部分摩擦 | 停泵检修 |
|  | 泵体口环磨损 | 停泵 |
|  | 机械密封系统组装不正确 | 停泵检修 |
|  | 电机故障 | 检修电机 |
| 泵振动、有杂音 | 泵抽空 | 重新灌泵、排气 |
|  | 汽蚀现象 | 检查泵汽蚀余量 |
|  | 出口流量过小 | 调整流量 |
|  | 同心度不好 | 水平校正 |
|  | 轴弯曲 | 检查修理更换 |
|  | 转动部分与静止部分摩擦 | 停泵检修 |
|  | 轴承磨损 | 检查修理更换 |
|  | 叶轮损坏 | 检查修理更换 |
|  | 转动部分不平衡振动 | 检查平衡状况 |
|  | 基础螺栓松动 | 紧固基础 |
| 轴承过热 | 同心度不好 | 水平校正 |
|  | 轴弯曲 | 检查修理更换 |
|  | 轴承安装或组装不正确 | 检查修理更换 |
|  | 转动部分不平衡地振动 | 检查平衡状况，修理 |
|  | 润滑油过多 | 调整油量 |
|  | 冷却水量不足 | 调节冷却水量 |
|  | 润滑油量不足 | 添加润滑油量 |
|  | 轴承磨损 | 更换 |
| 密封泄漏 | 泵抽空 | 重新灌泵、泄漏严重时更换密封 |
|  | 安装不正确 | 重新安装密封 |
|  | 密封损坏 | 停泵更换 |
|  | 密封冷却效果差 | 调整密封冷却水 |
|  | 介质腐蚀性大 | 更换密封材质 |
|  | 自冲洗效果差 | 调整自冲洗系统 |

14  事故处理说明

不得用关小进口阀的方法来调节泵的流量。

泵不允许在抽空或半抽空的状态下运转。

禁止泵在超负荷条件下运转。

禁止泵在中断润滑油情况下运转。

如果轴承温度、电机温升、振动等超过规定值，应与班长和有关岗位联系停泵处理。